Лабораторная работа № 1 . (вариант )

Тема:  Изучение условных знаков топографических карт. Масштабы. Измерение длин линий по карте.

Задача №1.

А.

Изучить условные знаки, применяемые для изображения предметов местности на топографических картах, масштаба 1:10000 и дать определение каждой группе условных знаков.

1. Контурные условные знаки

2. Внемасштабные контурные знаки

3. Линейные условные знаки

4. Пояснительные условные знаки

Б.

Привести название условных знаков указанных в пункте А.

Ответ:

А.

1. Контурные условные знаки – контуры, которые по размерам выражаются в масштабе карты, например леса, озера, пашни и т. д.

2. Внемасштабные контурные знаки  - предметы не выражающиеся в масштабе карт.

3. Линейные условные знаки – знаки  служащие для изображения линейных объектов, например, дорог, ЛЭП, линий связи, различных продуктопроводов и т.д. Масштаб по линии равен масштабу карты, а в поперечнике - на несколько порядков крупнее.

4. Пояснительные знаки  - цифровые характеристики предметов и контуров, названия населенных пунктов и т.п. ; повышают информативность карт.

Б.

1. Контурные условные знаки - озера, леса, луга, пашни.

2. Внемасштабные контурные знаки - церковь, водяная мельница, шахта.

3. Линейные условные знаки  - дороги, ЛЭП, линии связи.

4. Пояснительные условные знаки - у дороги подписывают - ширину проезжей части и характер покрытия, у брода через реку подписывают глубину и характер грунта, у моста - его длину, ширину и грузоподъемность и т.д.

Задача №2.

По данным приведенным в таблице 1.1 вычислить и определить точность масштабов карт.

Таблица 1.1

| Масштаб карты | Длина отрезка на карте (мм) | Длина линей на местности (м) | Точность масштаба (м) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1:1000000 | 10,2 | 10200,0 | 100 |
| 1:500000 | 5,6 | 2800,0 | 50 |
| 1:25000 | 60,5 | 1512,5 | 2,5 |
| 1:10000 | 180,0 | 1800,0 | 1 |
| 1:2000 | 99,3 | 198,6 | 0,2 |
| 1:1000 | 201,0 | 201,0 | 0,1 |
| 1:500 | 300,0 | 150,0 | 0,05 |
| 1:200 | 320,2 | 64,04 | 0,02 |

Задача №3.

Вычислить длину линий на плане, для данных приведенных в таблице 1.2.

Таблица 1.2

| Масштаб карты | Длина отрезка на карте (мм) | Длина линей на местности (м) |
| --- | --- | --- |
| 1:1000000 | 25,0 | 25000,0 |
| 1:500000 | 3,0 | 1500,0 |
| 1:25000 | 24,8 | 620,0 |
| 1:10000 | 21,15 | 211,5 |
| 1:2000 | 105,5 | 271,0 |
| 1:1000 | 502,0 | 502,0 |
| 1:500 | 654,0 | 327,0 |
| 1:200 | 2367,5 | 473,5 |

Задача №4.

Определить расстояние между A,B и С по карте (масштаба 1:10000 с номенклатурой У-34-37-В-в-4)  с помощью линейного и поперечного масштаба.

Таблица 1.3

| № п/п | Название точки | Длина линий в метрах |  | ∆ = (3) – (4) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Линейный масштаб | Поперечный масштаб |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | А |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |
|  | В |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
|  | С |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
|  | А |  |  |  |

Работу выполнил студент АФ-1-2